中华人民共和国法定计量单位

（１９８４年２月２７日国务院发布）

我国的法定计量单位（以下简称法定单位）包括：

（１）国际单位制的基本单位：（见表１）；

（２）国际单位制的辅助单位：（见表２）；

（３）国际单位制中具有专门名称的导出单位：（见表３）；

（４）国家选定的非国际单位制单位：（见表４）；

（５）由以上单位构成的组合形成的单位

（６）由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位（词头见表５）。

法定单位的定义、使用方法等，由国家计量局另行规定。

表１　国际单位制的基本单位

────────────┬─────────────────┬─────

量的名称　　　　　　　　│单位名称　　　　　　　　　　　　│单位符号

────────────┼─────────────────┼─────

长度　　　　　　　　　　│米　　　　　　　　　　　　　　　│m

质量　　　　　　　　　　│千克（公斤）　　　　　　　　　　│kg

时间　　　　　　　　　　│秒　　　　　　　　　　　　　　　│s

电流　　　　　　　　　　│安（培）　　　　　　　　　　　　│A

热力学温度　　　　　　　│开（尔文）　　　　　　　　　　　│K

物质的量　　　　　　　　│摩（尔）　　　　　　　　　　　　│mol

发光强度　　　　　　　　│坎（德拉）　　　　　　　　　　　│cd

────────────┴─────────────────┴─────

表2  国际单位制的辅助单位

───────────────┬───────────────┬──────

量的名称　　　　　　　　　　　│单位名称　　　　　　　　　│单位符号

───────────────┼───────────────┼──────

平面角　　　　　　　　　　　　│弧度　　　　　　　　　　　│rad

立体角　　　　　　　　　　　　│球面度　　　　　　　　　　│sr

───────────────┴───────────────┴──────

表3　国际单位制中具有专门名称的导出单位

─────────────┬──────┬────┬────────────

量的名称　　　　　　　　　│单位名称　　│单位符号│其他表示式例

─────────────┼──────┼────┼────────────

频率　　　　　　　　　　　│赫（兹）　　│Ｈｚ　　│ｓ的－１次方

力；重力　　　　　　　　　│牛（顿）　　│Ｎ　　　│ｋｇ·ｍ／ｓ的２次方

压力，压强；应力　　　　　│帕（斯卡）　│Ｐａ　　│Ｎ／ｍ的２次方

能量；功；热　　　　　　　│焦（耳）　　│Ｊ　　　│Ｎ·ｍ

功率；辐射通量　　　　　　│瓦（特）　　│Ｗ　　　│Ｊ／ｓ

电荷量　　　　　　　　　　│库（仑）　　│Ｃ　　　│Ａ·ｓ

电位；电压；电动势　　　　│伏（特）　　│Ｖ　　　│Ｗ／Ａ

电容　　　　　　　　　　　│法（拉）　　│Ｆ　　　│Ｃ／Ｖ

电阻　　　　　　　　　　　│欧（姆）　　│Ω　　　│Ｖ／Ａ

电导　　　　　　　　　　　│西（门子）　│Ｓ　　　│Ａ／Ｖ

磁通量　　　　　　　　　　│韦（伯）　　│Ｗｂ　　│Ｖ·ｓ

磁通量密度，磁感应强度　　│特（斯拉）　│Ｔ　　　│Ｗｂ／ｍ的２次方

电感　　　　　　　　　　　│亨（利）　　│Ｈ　　　│Ｗｂ／Ａ

摄氏温度　　　　　　　　　│摄氏度　　　│℃　　　│

光通量　　　　　　　　　　│流（明）　　│ｌｍ　　│ｃｄ·ｓｒ

光照度　　　　　　　　　　│勒（克斯）　│ｌｘ　　│ｌｍ／ｍ的２次方

放射性活度　　　　　　　　│贝可（勒尔）│Ｂｑ　　│ｓ的－１次方

吸收剂量　　　　　　　　　│戈（瑞）　　│Ｇｙ　　│Ｊ／ｋｇ

剂量当量　　　　　　　　　│希（沃特）　│Ｓｖ　　│Ｊ／ｋｇ

─────────────┴──────┴────┴────────────

表４　国家选定的非国际单位制单位

─────┬────────┬─────┬─────────────────

量的名称　│单位名称　　　　│单位符号　│换算关系和说明

─────┼────────┼─────┼─────────────────

│分　　　　　　　│min　　　 │1min=60s

时间　　　│（小）时　　　　│h　　　　 │1h=60min=3600s

│天（日）　　　　│d　　　　 │1d=24h=86400s

─────┼────────┼─────┼─────────────────

│（角）秒　　　　│（″）　　│1″＝(π/648 000)rad (π为圆周率)

平面角　　│（角）分　　　　│（′）　　│1'=60″=(π/10 800)rad

│　　度　　　　　│（°）　　│1°=60'=(π/180)rad

─────┼────────┼─────┼─────────────────

旋转速度　│转每分　　　　　│r/min　　 │1r/min=(1/60)s的-1次方

─────┼────────┼─────┼─────────────────

长度　　　│海里　　　　　  │n mile　　│1n mile=1852m (只用于航程)

─────┼────────┼─────┼─────────────────

速度　　　│　节　　　　　　│　kn　　　│1kn=1n mile/h =(1852/3600)m/s (只用于航行)

─────┼────────┼─────┼─────────────────

质量　　　│　　吨　　　　　│　　t　　 │1t=10的3次方kg

│原子质量单位　　│　　u　　 │1u≈1.660 565 5×10的-27次方kg

─────┼────────┼─────┼─────────────────

体积　　　│　　升　　　　　│L,(1)　　 │1L=1dm的3次方立方米=10的-3次方立方米

─────┼────────┼─────┼─────────────────

能　　│电子伏　　　　　│ eV　　　 │1eV≈1.602 189 2×10的-10次方J

─────┼────────┼─────┼─────────────────

级差　　　│ 分贝　　　　　 │ dB　　　 │

─────┼────────┼─────┼─────────────────

线密度　　│特（克斯）　　　│ tex　　　│1tex=1g/km

─────┴────────┴─────┴─────────────────

表５　用于构成十进倍数和分数单位的词头

─────────────┬────────────┬───────────

所表示的因数　　　　　　　│　词头名称　　　　　　　│词头符号

─────────────┼────────────┼───────────

１０的１８次方　　　　　　│艾（可萨）　　　　　　  │E

１０的１５次方　　　　　　│拍（它）　　　　　　　　│P

１０的１２次方　　　　　　│太（拉）　　　　　　　　│T

１０的９次方　　　　　　　│吉（咖）　　　　　　　　│G

１０的６次方　　　　　　　│　　兆　　　　　　　　　│M

１０的３次方　　　　　　　│　　千　　　　　　　　　│k

１０的２次方　　　　　　　│　　百　　　　　　　　　│h

１０的１次方　　　　　　　│　　十　　　　　　　　　│da

１０的－１次方　　　　　　│　　分　　　　　　　　　│d

１０的－２次方　　　　　　│　　厘　　　　　　　　　│c

１０的－３次方　　　　　　│　　毫　　　　　　　　　│m

１０的－６次方　　　　　　│　　微　　　　　　　　　│u

１０的－９次方　　　　　　│纳（诺）　　　　　　　　│n

１０的－１２次方　　　　　│皮（可）　　　　　　　　│p

１０的－１５次方　　　　　│飞（母托）　　　　　　　│f

１０的－１８次方　　　　　│阿（托）　　　　　　　　│a

─────────────┴────────────┴───────────

注：１．周、月、年（年的符号为ａ），为一般常用时间单位。

２．＜　　＞内的字，是在不致混淆的情况下，可以省略的字。

３．（　　）内的字为前者的同义语。

４．角度单位度分秒的符号不处于数字后时，用括弧。

５．升的符号中，小写字母１为备用符号。

６．ｒ为“转”的符号。

７．人民生活和贸易中，质量习惯称为重量。

８．公里为千米的俗称，符号为ｋｍ。

９．１０的４次方称为万，１０的８次方称为亿，１０的１２次方称为万亿，这类数词的使用不受词头名称的影响，但不应与词头混淆。

中国法定计量单位简表（Legal Units of Measurement of China）

单位名称 Name; 单位符号 Symbol; 换算因数 Conversion Factors. 微米 /micron; μm; 0.000 001m. 毫米 /millimetre; mm; 0.001m. 厘米 /centimetre; cm; 0.01m. 分米 /decimetre; dm; 0.1m. 米 /metre; m. 十米 /decametre; dam; 10m. 百米 /hectometre; hm; 100m. 千米 /kilometre; km; 1 000m. 平方毫米 /square millimetre; mm 2; 0.000 001m 2. 平方厘米 /square centimetre; cm 2; 0.000 1m 2. 平方米 /square metre. 平方百米（公顷）/square hectare; hm 2; 10 000m 2. 平方千米（平方公里）/square kilometre; km 2; 1 000 000m 2. 立方厘米 /cubic centimetre; cm 3; 0.000 001m 3. 立方分米 /cubic decimetre; dm 3; 0.001m 3. 立方米 /cubic metre; m 3. 毫升 /millilitre; mL, ml; 0.001L. 厘升 /centilitre; cL, cl; 0.01L. 分升 /decilitre; dL, dl; 0.1L. 升 /litre; L, l. 千升 /kilolitre; kL, kl; 1 000L. 毫克 /milligram; mg; 0.000 001kg. 克 /gram; g; 0.001kg. 千克（公斤）/kilogram; kg. 吨 /ton; t; 1 000kg.