- 外科大楼（16号楼）负压设备改造项目需求

| 序号 | 部件名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成式真空负压机组 | 油润选片真空泵 | 产气量300m³/7.5kw | 台 | 2 |
|  |  | 钢质底座支架 | 标准定制 | 台 | 1 |
|  |  | 真空电磁阀 | DN50标配法兰 | 个 | 2 |
|  |  | 不锈钢钢球阀 | DN50卡箍连接 | 个 | 4 |
|  |  | 喉结卡箍 | 不锈钢 | 个 | 4 |
|  |  | 不锈钢连接管 | 脱脂不锈钢 | 项 | 1 |
|  |  | 触摸屏电气控制系统 | 自制 | 套 | 1 |
|  |  | 除菌过滤器 | 处理量≥300m³过滤精度≥99.995% | 台 | 2 |
|  |  | 不锈钢压力传感器 | -0.1-0Mpa | 个 | 1 |
|  |  | 电接点数显压力表 | -0.1-0Mpa | 个 | 1 |
| 2 | 分汽缸 |  | 不锈钢分气缸，一进三出 | 台 | 1 |
| 3 | 集污器 |  | 不锈钢集污器，30L,可见透视窗 | 台 | 1 |
| 4 | 真空罐 |  | 碳钢真空罐，2立方米 | 套 | 1 |
| 5 | 灭菌装置 |  | 处理量≥600m3/h，杀灭率≥99.9% | 台 | 1 |
| 6 | 不锈钢管 |  | 不锈钢管道直径57，管配件，支架 | 米 | 130 |
| 7 | 机房地面处理 |  | 地面找平,C25混凝土浇铸 | m³ | 18 |
| 8 | 机房墙板建设 |  | 房屋墙体 | ㎡ | 88 |
| 9 | 自制门 |  | 硅岩彩钢板，含五金件 | 樘 | 1 |
| 10 | 机房照明灯 |  | 开关，插座，灯具 | 项 | 1 |

一、外科大楼负压设备改造项目包含不限于以下项目：