冷冻治疗仪论证参数要求

一、用途：用于介入手术期间通过支气管镜对支气管组织冷冻，通过冷冻粘连应用于气道内异物、粘液、血液凝块和坏死组织的冷冻去除以及支气管和肺部组织的冷冻活检。

二、技术参数

▲1、设备注册证适用范围明确可用于肺部组织的冷冻活检；

2、中文界面，≥7寸触摸操作调节参数显示屏；

3、计时功能以数字提示和语音播报两种方式，有正计时和倒计时功能；

- 显示连接附件信息（型号规格等）；

- 气路连接器与探针分体式设计，即插即用；

- 可根据不同探针自动匹配参数，探针可高温高压或低温等离子灭菌后重复使用；

- 有用于各种不同病变的各种型号和形状的冷冻探针；

- 可兼容冷冻探针规格≥2种；

- 可脚踏启动；

- 操作模式：自动模式；

- 冷冻剂：CO2；

- 制冷温度≤-65℃；

- 冷冻气体消耗量：20g-35g/min；

- 排气流量：5-20 L/min；

- 具有一键余气卸载功能；

- 解冻气体消耗量：0克；