移动监护快康系统论证参数要求

- 1.包含1套中央监护系统和8台遥测多参数心电监护仪

- 2.中央监护网络管理软件及系统。科室中心监护工作站、医护人员查看站；病人监护信息可全部上传并自动存储到医院中心监护服务器站；无线通信模式（WIWIF、4G\5G等）接入中央监护系统。

- 2.一体式遥测盒。≥3.5英寸彩色液晶屏显示，监护可作为生命体征采集仪用：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温。

- 3.遥测监护盒有报警设置，能光闪烁报警。

- 4.心电3线/5线自由切换，可支持心电三道波形同屏显示。

- 5.可充电≥18000大容量锂电池(不小于24Wh)供电,持续工作时间>48小时,拆卸方便。

- 6.具有双向通讯控制功能：可远程调整遥测监护仪，启动调节相关设置。

- 7.支持在移动端（平板电脑或手机）直接与遥测监护仪蓝牙连接，实时查看遥测监护仪监护信息。