可控式冷疗器参数要求

1	制冷气源：二氧化碳

2	最低制冷温度：—75℃

3	制冷和解冻周期：≤10s

4	制冷通道：双路输出，可单独使用，也可同时使用

5	冷疗笔种类：可提供多种直径的冷疗笔

6	消毒方式：低温等离子、环氧乙烷、高温高压蒸汽灭菌

7	仪器泄压方式：使用完毕后，自动或手动泄压

8	机身自带时间显示以及温度指示

9	减压阀采用外置设计，以方便后期维护

10减压阀自带过滤装置，在减压过程中过滤干冰、杂质等，以提高仪器的稳定性和使用寿命