同视机参数要求

- 电气部分全部采用微机控制。

- 可自动计时，自动报时，计时显示、频率显示、光刷速度显示、照明亮度显示。

3、目镜焦距：f=150mm。

4、瞳距 调节范围：45mm～80mm。

5、左、右镜筒绕竖轴同步微调转动范围0°～20°、0°～40°。

6、各镜筒独立横向转动调节范围： 外转0°～40°，0△°～70△°；

内转0°～50°，0△°～100△°

7、各镜筒独立纵向转动调节范围：仰角≥35°俯角≥35°。

8、视标扭动（旋向）调节范围：顺时针范围 20°，逆时针范围20° 。

9、颌托高度调整范围（颌托顶端至目镜中心的调节范围）70mm-125mm。

10、下颌左右调节范围：±25mm。

11、光源亮灭调节：可自动控制、手动控制。

12、配备海丁格刷一对，速度可调节，调节范围为50 - 100转/分，用于治疗旁中心注视。

13、具备以下治疗

（1）建立三级功能    （2）脱抑制治疗  （3）纠正异常视网膜对应

（4）矫正旁中心注视  （5）治疗弱视    （6）做融合训练

12、具有补偿患者屈光不正的手段。