电子肠镜论证参数要求

一、技术要求

- 视野角度≥140度；

- 景深：5 - 100mm

- 图像质量：具备HD画质

- 先端部外径 ≤10mm；

- 插入部外径≤ 11mm；

- 弯曲部角度：上≥210度、下≥180度；左≥160度、右≥160度；

- 钳子管道内径≥3mm；

- 插入部有效长度≥1300mm；

- 高频电兼容性能：可兼容

- 特殊光影像兼容性：兼容双红光成像，可在治疗过程中提示出血点，实现准确高效止血辅助；同时兼容窄带光成像，利于病变边缘鉴别和病变血管及腺管开口观察。

- 副送水功能：具备副送水管道，在内镜画面上副送水位置处于约6点钟方位，且靠近诊疗附件伸出方位，利于术野出血点观察，便于治疗附件操作；

- 内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。

- 遥控功能：可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控窄带光/白光切换、图像强调、图像冻结四种功能；

- 内镜插入部硬度可调节。