# 全身应用型彩色多普勒超声诊断

# 仪论证参数要求

- 设备定位：高端全身应用型彩色超声诊断仪，支持腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉等全临床场景应用

- 操作界面：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可自由调节

- 硬件扩展性：探头接口数量≥5个，支持多类型探头同时接入与快速切换

- 基础成像优化：配备声速匹配技术，可根据人体组织真实情况一键实时自动匹配最佳成像声速，并以SSC数值实时显示

- 局部成像增强：具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，支持高分辨率显示取样框大小自由调节，显著提升感兴趣区二维图像细节分辨力

- 宽景成像功能：支持二维宽景和能量宽景成像，具备红、蓝、绿三种彩色提示框实时反馈扫描速度状态（过快/过慢/正常）

- 探头兼容性：宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头等全系列探头

- 血流成像技术：配备超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可清晰显示组织内部及病灶血流灌注情况

- 弹性成像功能：支持剪切波定量弹性成像，可动态显示二维剪切波弹性成像图，兼容凸阵、线阵、腔内双平面探头

- 弹性分析功能：应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图测量，具备肿块周边与正常组织、肿块周边与内部组织弹性对比分析功能

- 组织量化评估：配备声衰减成像技术，可对肝脏组织衰减系数进行量化测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的客观定量评估

- 扫查效率优化：具备智能血流跟踪技术，可自动优化ROI框位置和角度，实现Color/Power模式下血流图像实时动态优化

- 特殊功能集成：支持肝肾比自动测量、小儿髋关节自动测量、乳腺病灶智能分析三项临床辅助功能，可分别实现肝脂肪变性定量评估、髋关节发育异常自动分型、乳腺病灶多维度特征自动识别

- 探头配置：标准配置心脏探头、浅表探头、腹部探头、腔内探头各1把，满足常规临床诊断需求

- 数据管理：支持DICOM 3.0标准网络传输，具备病例存储、检索、导出及报告自动生成功能

- 安全可靠性：设备平均无故障工作时间≥8000小时