# 荧光倒置显微镜论证参数要求

- 光学系统：采用无限远光学系统，物镜齐焦距离符合国际标准45mm。

- 物镜配置：配备4颗及以上无限远半复消色差荧光相衬物镜（4X/10X/20X/40X），兼顾高透光率与大工作距离。

- 物镜转换器：编码式物镜转换器，支持双USB数据传输功能。

- 相衬系统：采用预对中相衬环板设计，所有物镜共用同一相衬环，无需频繁切换调整。

- 透射照明系统：搭载高显指LED光源（色温4000K-4300K，CRI≥95），支持防耀眼模式，适配明场、相衬观察需求。

- 荧光照明系统：采用≥10W窄光谱LED激发光源，支持同时装载3个不同波段荧光模块，具备一键暂停激发功能。

- 成像传感器：≥2000万像素2/3英寸全局快门传感器，成像帧率≥35fps，采用USB3.0高速数据接口。

- 成像软件：支持智能寻边、高精度测量、实时图像无缝拼接、实时景深融合功能，可储存多组实验参数方案。

- 观察组件：配置三目观察头，支持目视观察与数码成像同步输出。

- 配套设施：包含专用电脑工作台、2K及以上分辨率显示器，满足实验操作与图像显示需求。