# 便携式彩色超声诊断仪论证参数要求

本参数为便携式彩色超声诊断仪的通用采购与论证标准，共9项核心指标，兼顾临床实用性与设备通用性，适用于常规诊疗场景下的设备选型。

- 显示系统：配备≥21英寸无缝触控液晶屏，支持单点、多点、滑动、缩放等操作。

- 核心性能：最大显示深度≥38cm，TGC调节≥8段，二维灰阶≥256级，动态范围≥230dB，增益调节范围≥100档。

- 探头配置：标配腹部凸阵探头、经直肠双平面探头、经腹腔镜腔内探头各1把；探头内置≥2个自定义功能键（增益、冻结/解冻等），具备防误触设计，内置记忆芯片可自动记录设备及探头信息。

- 成像模式：支持彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像三类基础模式。

- 彩色多普勒功能：包含速度、速度方差、能量、方向能量显示；支持B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW等显示组合；线阵探头取样框偏转角度≥±25°。

- 频谱多普勒功能：包含脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒模式；支持B、PW、B/PW、B/C/PW、B/CW、B/C/CW等显示组合；连续多普勒最大测速≥37m/s，最小测速≤0.5mm/s；取样容积调节范围0.5-20mm；线阵探头偏转角度≥±20°，零位移动≥8级，支持快速角度校正。

- 图像显示：支持实时双幅对比成像、全屏放大、局部放大功能。

- 测量功能：内置腹部、泌尿等常规测量软件包，支持距离测量、面积周长测量（椭圆/描迹法）、体积测量。

- 操作便捷性：支持增益调节、图像冻结/解冻等常用功能的探头端快捷操作，系统可自动识别探头类型并匹配预设参数。