# 多功能抢救床和转运车床参数要求

## 一、多功能抢救床

- 承重能力：安全承重≥300kg，满足肥胖患者及急救转运承载需求

- 体位调节：背板0~90°气液压助力调节，腿部0~40°抬升，适配吸氧、监护、插管等操作

- 整体升降：脚踏液压双侧操控，一键式升降，适配不同医护操作高度

- 倾斜功能：头低脚高/头高脚低≥18°，支持休克、溺水、颅内高压患者快速体位调整

- 急救响应：配备心肺复苏一键放平功能，可快速切换至抢救体位

- 移动系统：五轮转向设计，支持万向/定向/中控刹车模式，电梯、楼道转运顺畅

- 院感适配：配置防水阻燃、易消毒医用海绵床垫，符合院感防控要求

- 辅助接口：标配2根伸缩不锈钢输液架、氧气瓶固定架，满足急救设备搭载需求

- 储物配置：双侧配备引流袋挂钩、监护仪挂位、呼吸机挂点，床下设置储物网篮

- 操作设计：配置前后隐藏推拉把手，方便医护人员转运操作

## 二、转运车床

- 尺寸规格：床体长度2000~2100mm，宽度700~750mm，适配常规诊室、电梯通行空间

- 升降范围：床面高度低位≤550mm，高位≥850mm，采用液压升降调节，适配不同场景对接需求

- 承重能力：额定承重≥250kg，满足多数患者转运承载需求

- 体位调节：靠背角度0~85°可调节，支持整体前后倾斜（头高足低/头低足高）

- 急救功能：配备一键复位放平功能，满足心肺复苏急救操作需求

- 安全防护：两侧配置可折叠铝合金升降自锁式护栏，防止患者坠床风险

- 移动系统：四万向静音中控脚轮，支持四轮一键中控刹车、定向锁定，转运平稳低噪

- 设备搭载：标配双侧伸缩输液架、氧气瓶固定卡槽、转运床垫，支持转运中生命支持设备搭载

- 辅助配置：床边设置引流袋挂钩、监护设备摆放支架，满足转运中护理操作需求

- 耐用性：主体采用碳钢喷塑结构，表面易清洁消毒，符合临床长期使用要求