# 高频电灼仪参数要求

1	能自动监测病人组织环境，自动判断治疗时长；

2	主机输出功率0～50W，频率：4Mhz±10%,，带智能参数预设功能；

3	输出峰值系数：2.6±20％；

4	防灼伤保护功能，防止治疗时过温损伤周围组织；

5 主机输出带ON／OFF激活功能，不激活无输出，安全性高；

6 液晶面板显示包含：功率大小和功率调节键、输出累计时间、输出指示灯、ON／OFF 状态指示、音量显示和音量调节键、病人组织环境检测值、输出效率值；

7 主机控制部分包含：电源开关，高频输出开关，功率设置，提示音量设置，脚踏控制，参数预设；

8 功率输出时，声、光、计时三重提示，提示音每一秒提示一次，每六秒长音提示，音量9级可调，指示灯每两秒亮一灯，三种颜色标示；

9 最大输出电压：≤1000Vp;

10 脚踏开关：IPX8防水等级，双重保护。